Must - SolarPowerMonitor

Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
HenryCold píše:
TomHC píše:Solar assistant komunikuje cez čo? RS485 alebo canbus? Dík

To už skouzáváme k jinému tématu. Mám ho přes USB, ale umí i RS232, RS485 třeba pro BMS JK, DALY apod.

Ide mi o to, že ak máš SA pripojené cez USB, tak cez USB lezie len UART a cez ten, pokiaľ viem, sa nedajú meniť parametre meniča, iba cez RJ45 a canbus. Ale rád sa nechám vyviesť z omylu. Aký adaptér do USB používaš? Dík za info. 
Inak keď tak rozmýšľam, ten USB-B port na MUSTe je vnútri pripojený na CH341 USB/UART prevodník a originál SW SolarPowerMonitor dokáže parametre aj meniť - keby som odchytil sériovú komunikáciu a dekódoval, tak by sa potom podľa mňa dali meniť parametre meniča aj cez RS485, lebo to je len fyzické rozhranie, prevodník RS485-UART...

Všechno mi funguje čistě přes USB, žádný UART adapter nemám. Ale to co píšeš o změně parametrů znám z měniče REVO

od HenryCold 

pát čer 23, 2023 9:37 am 

  

Fórum: mivvy ENERGY 

Téma: MUST 5kW/48v 

Odpovědi: 466 

Zobrazení: 10111 

· Přejít na příspěvek
Re: MUST 5kW/48v
rikolami píše:U měniče co mám já Must PV1800 5,2 kW pro můžu nastavovat měnič jak přes USB tak přes COM( přes RS485/USB převodník).

A nastavovať cez SolarPowerMonitor alebo niečo iné?

od TomHC 

pát čer 23, 2023 9:15 am 

  

Fórum: mivvy ENERGY 

Téma: MUST 5kW/48v 

Odpovědi: 466 

Zobrazení: 10111 

· Přejít na příspěvek
Re: MUST 5kW/48v
HenryCold píše:
TomHC píše:Solar assistant komunikuje cez čo? RS485 alebo canbus? Dík

To už skouzáváme k jinému tématu. Mám ho přes USB, ale umí i RS232, RS485 třeba pro BMS JK, DALY apod.

Ide mi o to, že ak máš SA pripojené cez USB, tak cez USB lezie len UART a cez ten, pokiaľ viem, sa nedajú meniť parametre meniča, iba cez RJ45 a canbus. Ale rád sa nechám vyviesť z omylu. Aký adaptér do USB používaš? Dík za info. 
Inak keď tak rozmýšľam, ten USB-B port na MUSTe je vnútri pripojený na CH341 USB/UART prevodník a originál SW SolarPowerMonitor dokáže parametre aj meniť - keby som odchytil sériovú komunikáciu a dekódoval, tak by sa potom podľa mňa dali meniť parametre meniča aj cez RS485, lebo to je len fyzické rozhranie, prevodník RS485-UART...

od TomHC 

pát čer 23, 2023 8:12 am 

  

Fórum: mivvy ENERGY 

Téma: MUST 5kW/48v 

Odpovědi: 466 

Zobrazení: 10111 

· Přejít na příspěvek
Re: MUST 5kW/48v
Inak ja netuším aký mám vlastne menič [image: image1.png]


 

Kupoval som a na štítku je PV1800, PV18-5548VHM. Pribalený software SolarPowerMonitor píše že Machine type : PH1800 a Rated power: 5500W. Reálne ale vyzerá ako MUST PH1800 PLUS 48V 5000W na webe mivvy. V reále obsahuje v nastaveniach aj parameter 09 Solar or battery energy feed to grid configuration, a skúšobne som ten režim aj vedel zapnúť, na displeji ukázalo šípku smerujúcu z DC/AC do siete, bolo to ale pri minimálnej výrobe z FV a nabíjaní batérie, takže zrejme pretok nestihol urobiť. Tak mi teraz niekto povedzte, čo vlastne mám doma [image: image2.png]



od TomHC 

stř úno 01, 2023 9:41 am 

  

Fórum: mivvy ENERGY 

Téma: MUST 5kW/48v 

Odpovědi: 466 

Zobrazení: 10111 

· Přejít na příspěvek
Re: MUST 5kW/48v
Dík, skúšal som to cez ten Python skript, reg 15205 mi prečítalo hodnotu Vp. Ale na ostatné hodnoty sú tam úplne iné registre, viď nižšie. Dá sa to nejako preskenovať a zistiť zvyšné registre? Ideálne by bolo aj zistiť, či sú niektoré R/W a dali by sa teda meniť parametre. Mám aj logický analyzér (klon Saleae), vedel by som ho pripnúť na UART a pozrieť čo sa ten originál SolarPowerMonitor pýta a aké odpovede dostáva. Ale ak by bol niekde dostupný protokol pre MUST na zlatom podnose, tak by to bolo super [image: image3.png]




EDIT: asi som našiel! https://github.com/dylangmiles/docker-m ... h1800.json
Kód: Vybrat vše
25205 : ["Battery voltage", 0.1, "V"], 25206 : ["Inverter voltage", 0.1, "V"], 25207 : ["Grid voltage", 0.1, "V"], 25208 : ["BUS voltage", 0.1, "V"], 25209 : ["Control current", 0.1, "A"], 25210 : ["Inverter current", 0.1, "A"], 25211 : ["Grid current", 0.1, "A"], 25212 : ["Load current", 0.1, "A"], 25213 : ["Inverter power(P)", 1, "W"], 25214 : ["Grid power(P)", 1, "W"], 25215 : ["Load power(P)", 1, "W"], 25216 : ["Load percent", 1, "%"], 25217 : ["Inverter complex power(S)", 1, "VA"], 25218 : ["Grid complex power(S)", 1, "VA"], 25219 : ["Load complex power(S)", 1, "VA"], 25221 : ["Inverter reactive power(Q)", 1, "var"], 25222 : ["Grid reactive power(Q)", 1, "var"], 25223 : ["Load reactive power(Q)", 1, "var"], 25225 : ["Inverter frequency", 0.01, "Hz"], 25226 : ["Grid frequency", 0.01, "Hz"], 25233 : ["AC radiator temperature", 1, "C"], 25234 : ["Transformer temperature", 1, "C"], 25235 : ["DC radiator temperature", 1, "C"],
od TomHC 

pon led 30, 2023 4:40 pm 

  

Fórum: mivvy ENERGY 

Téma: MUST 5kW/48v 

Odpovědi: 466 

Zobrazení: 10111 

